1. PRESA USB
Utilizzatela per inserire una chiavettta USB per riprodurre brani musicali MP3. La chiavetta dovrà essere formattata in formato FAT32 e non superiore ai 64GB.

2. DISPLAY
Vi permetterà di visualizzare le funzioni scelte o le tracce Mp3 riprodotte. Nell’angolo in basso a destra mostra lo stato di carica della batteria.

3. TASTO MODE
Premete il tasto per scegliere la modalità desiderata passando da Bluetooth, USB, radio FM e line. In modalità bluetooth, se mantenuto premuto attiva la modalità TWS (vedi sezione bluetooth).

4. TASTO INDOOR/OUTDOOR
Premete il tasto per scegliere la modalità uso interno o uso all’aperto. In modalità outdoor il volume è aumentato di circa 3dB e I toni alti sono leggermente enfatizzati.

5. TASTO MPRI
Consente di attivare la priorità sul microfono abbassando automaticamente tutti i volumi in presenza di voce.

6. M TREBLE
E’ il regolatore dei toni alti.

7. M BASS
E’ il regolatore dei toni bassi.

8. MIC VOL
Utilizzatelo per regolare il volume del microfono connesso alla presa (13) e dei due radiomicrofoni.

9. GT VOL
Utilizzatelo per regolare il volume dello strumento musicale connesso alla presa (12).

10.  ECHO
Regola il livello dell’eco sui segnali microfonici.

11.  REVERB
Regola il livello del riverbero sui segnali microfonici.

12.  GT INPUT
Presa 6,3mm dedicata a chitarre o strumenti in generale.

13.  MIC INPUT
Presa 6,3mm dedicata ad un comune microfono a filo dinamico.

14.  DC 12V IN
Morsetti di alimentazione esterna a 12V.

15.  POWER
Tasto di accensione e spegnimento.

16.  VOLUME
Regola il livello di volume generale.

17.  AVANTI
Passa alla traccia successiva.

18. PLAY/PAUSA
Interrompe o riprende la riproduzione.

19.  INDIETRO
Torna alla traccia precedente.

20.  EQUALIZZATORE
A 5 bande per variare il suono a piacimento.

21. INPUT
Ingresso di linea tramite connettori RCA.

22. OUTPUT
Uscita di linea tramite connettori RCA.

23. AC INPUT
Collegate qui il cavo di alimentazione in dotazione. La spina potrà essere collegata ad una comune presa domestica 110V o 220V.

24. CHARGE
E’ il led che indica lo stato di ricarica: rosso (in carica), verde (ricarica ultimata).